XX实验室安全风险清单

（xx学院xx楼栋xx房间）

| 风险序号 | 风险内容 | 主要管控措施 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 存放二乙醚3瓶计1.5L。 | (1)用琥珀色玻璃瓶避光存放。 (2)有通风，储存温度低于30℃。储存柜。 (3)离火源、热源和火花1米以上。 (4)蒸馏时需用还原剂除去存放产生的过氧化物。 |
| 4、5 | 有2瓶氢氟酸计1L。 | (1)单独存放，双人收发、双人保管。 (2)储存于阴凉、通风的区域，温度不超过30℃，相对湿度不超过85%，保持容器密封，与碱类、活性金属粉末、玻璃制品分开存放，储区应备有泄漏应急处理设备。 (3)密闭操作，注意通风，操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具 (全面罩),穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。 |
| 11 | 使用氢气，从室外气瓶间引入 | (1)实验室内用防爆型的电气设备。 (2)配有通风设施和相应的气体监测和报警装置等。 (3)拆除吊顶。 (4)定期检测气路气密性。 |
| 34 | 1个在用烘箱，已使用12年。 | (1)12年期满，请专业公司做检测，如可用，提请管理部门审批后再用。 |
| …… |  |  |
| 总计 | 发现X大类X条X个风险点，已经处置X个风险点，其余风险点暂停实验，其中有X风险点计划在1个月内完成处置，X个风险点计划在6个月内完成处置，X个风险点需要制定计划在6个月以上时间完成处置。 |  |

注：风险序号填写附件1《高校实验室重要危险源主要风险清单（试行）》中的序号。