- 附件1：

- 实验室安全隐患重点排查整改要求

| 序号 | 《高等学校实验室安全检查项目表（2026年）》条款号 | 重点排查整改要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1.3 (52) | 实验危废应放在室内危废暂存处，严禁公共区域堆放仪器和物品，室内物品勿阻挡疏散通道。 |  |
| 2 | 6.2.2 （66） | 纸箱等可燃易燃杂物存在火灾风险，须及时清理。实验室物品摆放有序，卫生状况良好。 |  |
| 3 | 8.1.1 （102） | 配电箱前不应有物品遮挡并便于操作，周围不应放置烘箱、电炉、易燃易爆气瓶、易燃易爆化学试剂、废液桶等。 |  |
| 4 | 8.2.1 （106） | 实验人员须穿实验服，配备合适的个体防护用品。 |  |
| 5 | 9.3.1 （125） | 管制类化学品账物相符，管制类化学品柜应方便取用。 |  |
| 6 | 9.3.2 | 化学品有序分类存放，固体、液体不混乱放置，互为禁忌的化学品不得混放，试剂不得叠放。有机溶剂储存区应远离热源和火源。装有试剂的试剂瓶不得开口放置。实验台架无挡板不得存放化学试剂。 |  |
| 7 | 9.3.5 （136） | 装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确，标签信息包括名称或编号、使用人、日期等。 |  |
| 8 | 9.6.2 （155） （156） | 气瓶应可靠固定使用。氢气应使用常时排风且带监测报警装置的气瓶柜。 |  |
| 9 | 9.7.1 （168） （173） | 危废暂存区应有警示标志并有防遗洒、防渗漏设施或措施。危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标识。 | 1.危废暂存处警示标识 2.危险废物分类信息标签，例如： 3.警示标识，例如： |
| 10 | 13.4.2 （289） | 实验室冰箱中试剂瓶螺口拧紧，无开口容器，不得放置非实验用食品、药品。 |  |
| 11 | 13.4.5 （302） | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，须及时拔除电源插头。 |  |